HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DE PRODUCTOS QUIMICOS (HDS)

# IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA Y DEL PROVEEDOR

Nombre de la sustancia química	:	ACIDO SULFURICO

Código interno de la sustancia química	:	01001 / 01002

Nombre del Proveedor	:	DIPROQUIM S.A.

Dirección		:	Huérfanos 886, Oficina 619, Santiago

Teléfono de Emergencia en Chile	:	2632 2117

Web	:	www.diproquim.cl

# INFORMACION SOBRE LA SUSTANCIA QUIMICA

Nombre químico  (IUPAC)	:	Acido Sulfúrico

Fórmula química	:	H2SO4

Sinónimos	:	Acido de baterías, sulfato de di-hidrógeno, sulfato electrolito, sulfato de hidrógeno, aceite de vitriolo.

Nº CAS	:	7664 – 93 – 9

Número UN	:	1830

# IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Marca en etiqueta NCh 2190	:	Corrosivo, clase 8.

Riesgo Secundario NCh 2120/8	:	No aplicable.

Clasificación de riesgo de la sustancia	:	Salud: 3, Inflamabilidad: 0, Reactividad: 2           W: Reactivo con agua.

- Peligro para la salud de las personas

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez)

Inhalación	:	Puede causar irritación severa, quemaduras, sensación de ardor, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, y en casos extremos la muerte.

Contacto con la piel	:	Puede causar dolor, irritación, quemaduras graves.

Contacto con los ojos	:	Puede causar irritación severa, inflamación, dolor y daño permanente incluyendo ceguera.

Ingestión	:	Puede causar irritación severa en la boca, garganta, esófago y estómago.  En casos extremos colapso y la muerte.

Efecto de una sobreexposición crónica (Largo Plazo)	:	El sistema respiratorio puede resultar afectado por la exposición prolongada o repetida a los valores o neblinas.  Existe el riesgo de que se presenten erosiones dentales por exposiciones a altas concentraciones. La exposición repetida puede causar dermatitis a la piel.

Condiciones médicas que se verán agravadas

con la exposición al producto	:	Irritaciones severas de la piel, ojos y vías respiratorias.

- Riesgos para el medio ambiente	:	La sustancia puede ser nociva para los

organismos acuáticos. No contaminar cursos de agua, terreno o vegetación.

- Riesgos especiales de la sustancia	:	Reacciona violentamente en contacto con agua.

- Resumen tratamiento de emergencia	:	Aislar y evacuar el área, ventilar, apagar

cualquier fuente de ignición. Cubrir el derrame con material inerte.  Nº Guía GRENA 137.

# MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental, proceder de acuerdo con

a) Inhalación	:	Sacar al afectado a un lugar con aire fresco. Mantener en reposo. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO.

b) Contacto con la Piel	:	Lavar la zona contaminada con abundante agua tibia a lo menos por 20 / 30 minutos.  Bajo el agua corriendo retirar ropa contaminada y artículos de cuero.  NO INTERRUMPIR EL LAVADO.  SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO.

c) Contacto con Ojos	:	Enjuagar los ojos con abundante agua tibia a lo menos por 20 / 30 minutos, mantener los párpados abiertos. SOLICITE ASISTENCIA MEDICA DE INMEDIATO.

d) Ingestión	:	Enjuagar la boca con agua. No inducir vómitos, dar a beber 240 a 300 ml de agua. SOLICITE ASISTENCIA MEDICA DE INMEDIATO.

Notas especiales para uso médico	:	No hay información disponible.

# MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Agentes de extinción	:	Usar agente extintor de acuerdo a fuego circundante (espuma, dióxido de carbón, polvo químico).

Agentes de extinción contraindicados	:	No usar agua directa sobre los envases.

- Procedimientos especiales para combatir el

fuego	:	Enfriar los envases y superficies expuestas al fuego con agua en neblina.  Precaución: NO en contacto directo con agua.

- Equipos de protección personal para el

combate del fuego	:	Usar ropa de protección completa incluyendo casco, equipo de aire autónomo de presión positiva.

# MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame

de material	:	Aislar y ventilar el área.  Apagar cualquier fuente de ignición.  Evitar que el derrame se extienda.  Cubrir con material absorbente inerte (No usar materiales combustibles).  Depositar residuos en envases cerrados y rotulados.

Equipos de protección personal para atacar la

emergencia	:	Ver sección 8.

- Precauciones a tomar para evitar daños al

medio ambiente	:	Evitar que el derrame alcance cursos de agua, alcantarillados, drenajes, terreno, vegetación.  En caso de contaminación de aguas, se debe notificar a las autoridades correspondientes.

b)    Métodos de limpieza	:	Esta operación solo la debe efectuar personal entrenado.  Cubrir con material absorbente adecuado.  Recoger y depositar en envase apropiado, identificar y cerrar para destino final.

b.1)    Recuperación	:	No hay información disponible.

b.2)    Neutralización	:	Bicarbonato o carbonato de sodio o carbonato de calcio.

c)    Métodos de eliminación de desechos	:	Se deben enviar a destinatario autorizado, la instalación debe ser apta para tratar residuos peligrosos.

Notas sobre tratamiento riesgo secundario	:	No aplicable.

# MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

  - Manipulación

a)    Recomendaciones técnicas	:	Evitar contacto con ojos, piel y ropa.  No inhalar vapores o neblinas.  Manipular solo en recintos bien ventilados.

Precauciones a tomar	:	Evitar formación de vapores o neblinas.

Recomendaciones sobre manipulación segura	:	Manipular con elementos de protección personal adecuados.

  - Almacenamiento

a)    Condiciones de almacenamiento	:	Almacenar apartado de productos incompatibles en un lugar con ventilación adecuada, lejos de fuentes de calor y agua.  El piso del lugar de almacenamiento debe ser material resistente al ácido.

- Embalajes recomendados y no adecuados

por el proveedor	:	Envases originales, metálicos, estanques de fierro.

Separación de productos incompatibles	:	Inflamables, combustibles, reductores, oxidantes fuertes, bases fuertes.

# CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL

- Medidas para reducir la posibilidad de

exposición	:	Proveer de ventilación adecuada en lugares de trabajo.  Se recomienda disponer de ducha y lavador de ojos en zonas de trabajo.  Manipular con elementos de protección personal adecuados.

- Parámetros para control

Umbral odorífero en ppm (Valores límites)	:	No hay información disponible.

Límite permisible ponderado (LPP)	:	D.S.594: 0.8 mg/m3.

Límite permisible absoluto (LPA)	:	D.S.594: no aplicable.

Límite permisible temporal (LPT)	:	D.S.594: 3 mg/m3

- Equipos de protección personal

Protección respiratoria	:	Usar máscara de protección  respiratoria con filtro para gas ácido aprobada por la NIOSH o equivalente.

Guantes de protección	:	Usar guantes de goma butil, neopreno, polietileno, cuando se maneje el material.

Protección de la vista	:	Lentes de protección ajustados al rostro o protección facial.

Otros equipos de protección	:	Usar ropa resistente a los productos químicos corrosivos y botas de caucho cuando exista posibilidad de entrar en contacto con el material.

Ventilación	:	Extracción mecánica, ventilación localizada.

- Medidas de higiene	:	Mantener aseadas áreas de almacenamiento,

con señalética de seguridad correspondiente.  Mantener el producto lejos de alimentos y condimentos.  Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.  No fumar, comer, beber en las áreas de trabajo.  Guardar la ropa del trabajo separada.

# PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

a)    Estado físico	:	Líquido.

- Apariencia	:	Líquido amarillento.

- Color	:	Amarillento.

- Olor	:	Característico.

- Concentración	:	100%  /  98%  /  93%  /  77.7%.

  - Características

pH	:	0.3 (1 N solución) 	 /  1.2 (01. N solución)  /

2.1 (0.01 N solución).

Temperatura de ebullición	:	274ºC (100%)  /  327ºC (98%)  /  279ºC (93%)  / 193ºC (77.7%).

Temperatura de descomposición	:	340ºC.

Punto de inflamación	:	No aplicable.

Límites de inflamabilidad LEL	:	No aplicable.

Límites de inflamabilidad UEL	:	No aplicable.

Temperatura crítica	:	Aprox. 655ºC (100%)  /  Aprox. 670ºC (93%).

Peligros de fuego o explosión	:	Reacciona violentamente con agua.

Concentración de vapor de saturación a 25º	:	Menor a 395 ppm (0.04%).

Presión a vapor 25ºC	:	Menor a 0.04 kPa (0.3 mm Hg).

Densidad de Vapor	:	3.4 (aire = 1).

Densidad relativa a 15ºC	:	1.839 (100%)  /  1.844 (98%)  /  1.835 (93%)  /  1.706 (77.7%).

Solubilidad en agua	:	Soluble en todas las proporciones con generación de mucho calor.

Solubilidad en otros líquidos	:	Soluble en todas las proporciones en etanol (se descompone).

Temperatura de fusión	:	11ºC (100%)  /  -35ºC (93%)  /  -12ºC (77.7%).

# ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	:	Estable a temperaturas normales

a) Condiciones que se deben evitar	:	Agua, calor.

b) Incompatibilidad (materiales que se deben evitar)	:	Inflamables, combustibles, reductores, oxidantes fuertes y bases fuertes.

c) Productos peligrosos de la descomposición	:	Se descompone a 340ºC en trióxido sulfúrico y agua.

d) Productos peligrosos de la combustión	:	Por combustión, formación de humos tóxicos de óxidos de azufre, trióxido sulfúrico y agua.

e) Polimerización peligrosa	:	No se producirá.

# INFORMACION TOXICOLOGICA

a) Toxicidad a corto plazo	:	La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el tracto respiratorio.  La inhalación del aerosol / vapor, puede originar edema pulmonar.

b) Toxicidad a largo plazo	:	Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida a los vapores o neblinas.  Si las exposiciones son repetidas o prolongadas existe el riesgo de que se generen erosiones dentales.

c) Efectos locales o sistemáticos	:	Irritación en ojos, nariz, garganta y vía respiratoria.  Dermatitis.  Erosión dental.

d) Sensibilización Alérgica	:	No hay información disponible.

Formas y vías de ingreso	:	Por contacto con ojos y piel, inhalación, ingestión.

# 12.   INFORMACION ECOLOGICA

a) Inestabilidad	:	Provoca ambientes ácidos.

b) Persistencia / Degradabilidad	:	No hay información disponible.

c) Bío acumulación	:	No hay información disponible.

d) Efectos sobre el ambiente	:	No contaminar cursos de agua, alcantarillados, drenajes, terreno, vegetación.  Puede tener efectos adversos sobre los organismos acuáticos.

# 13.   CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

Métodos recomendados y aprobados por la

normativa chilena, para disponer de la sustancia,

residuos, desechos	:	D.S. 609 Descarga de residuos líquidos industriales a sistema de alcantarillado.  Resolución SESMA Nº 5081/93 (declaración de residuos sólidos). D.S. 148 Reglamento Residuos Peligrosos - Minsal.

Métodos recomendados y aprobados por la

normativa chilena, para eliminación de envases

contaminados	:	No reutilizar envases vacios, pueden contener residuos.  Enviar a destinatario de residuos autorizado.  Para su eliminación, se deben respetar las regulaciones vigentes.

# 14.   INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Terrestre por carretera o ferrocarril	:	ACIDO SULFURICO con más del 51% de ácido.  Clase 8.  Grupo de embalaje II.  NU 1830.

Disposiciones especiales NCh 2120/8	:	No aplicable.

Vía marítima	:	ACIDO SULFURICO con más del 51% de ácido.  Clase 8.  Grupo de embalaje II.  NU 1830.

Vía aérea	:	ACIDO SULFURICO con más del 51% de ácido.  Clase 8.  Grupo de embalaje II.  NU 1830.

Vía fluvial / lacustre	:	No hay información disponible.

Distintivos aplicables NCh 2190	:

Número de las Naciones Unidas	:	1830

# 15.   INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

Normas internacionales aplicables	:	IMDG  /  IATA  /  NU  /  NFPA  /  TSCA  /  SARA  /  OSHA.

Normas nacionales aplicables	:	NCh 2245 – NCh 382 – NCh 2120/8 – NCh 2190 – D.S. 594 – D.S. 298 – D.S. 148 – NCh 2136 – NCh 2891 – NCh 2910.

Marcas en etiqueta	:	ACIDO SULFURICO con más del 51% de ácido.  Clase 8.  Grupo de embalaje II.  NU 1830.

# 16.   OTRAS INFORMACIONES

Los datos consignados en esta HDS fueron obtenidos de fuentes confiables.  Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados.  La información que se entrega en él, es la conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto.  Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.