HOJA DE SEGURIDAD
TRASPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4)

N° Naciones Unidas 1830

# INSTRUCCIONES EN CASO DE DERRAME O FUGA

1-. 	El Ácido Sulfúrico causa severas quemaduras al contacto con la piel, ojos y mucosas, evite su contacto y la inhalación de sus vapores.

2-. 	Al percatarse de una fuga, estacione el camión en lugar seguro, donde no comprometa a terceros.

3-.	Evite contaminar con Ácido, la carretera, desagües, canales, ríos y otros lugares en que podría comprometer la seguridad y salud de las personas.

4-.	Aísle el área para evitar el acercamiento peligroso de terceros.

5-. 	No fume ni permita fumar ante derrames de Ácido.

6-.	Para controlar un derrame, utilice elementos de protección personal: traje y guantes impermeables y antiácidos, respirador con máscara de rostro completo con filtros intercambiables contra gases ácidos, y botas de goma.

7-.	No permita la colaboración de personas que no dispongan de equipo de protección.

8-.	Contenga el derrame haciendo una represa con tierra en su entorno, o desvíelo hacia una depresión del terreno, y neutralícelo.

9-.	Para neutralizar el Ácido, utilice Cal, Caliza, Ceniza, Conduela o Cemento, cubriendo el derrame y mezclando con suavidad, dando la espalda al viento, ya que genera gran cantidad de gases y vapor.

10-.	No agregue agua a chorro directo al Ácido, pues genera una turbulencia con gran desprendimiento de gases calientes. Hágalo en forma de neblina y a una distancia prudente para prevenir salpicaduras y la inhalación de los gases.

11-.	En caso de filtración de válvula, poner balde para recibir el Ácido, y luego vaciarlo por la escotilla del estanque, mientras controla la fuga.

12-.	Señale el peligro colocando baliza.

# II. EN CASO DE CONTACTO CON EL ÁCIDO

1-.	Retire a la víctima a una zona segura.

2-.	Si la víctima ha inhalado vapores de Ácido y ha dejado de respirar, suministrar respiración artificial.

3-.	En caso de contacto con Ácido, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavarse con abundante agua las zonas afectadas, por lo menos 20 minutos. Si el contacto con el cuerpo es muy extenso, sumergir al afectado en agua para diluir más rápidamente el ácido.

4-.	En caso de ingestión, enjuagar la boca y dar a beber abundante agua. NO PROVOCAR VÓMITO.

5-.	En caso de salpicaduras en los ojos. Lavar de inmediato con abundante agua o solución de Bicarbonato de Sodio al 2%.

6-.	Solicite ayuda médica de inmediato.

# III-. EN CASO DE INCENDIO

1-.	En caso de incendio que comprometa a un estanque de Ácido, adicione abundante agua en forma de neblina sobre la zona amagada, a una distancia prudente. Los  estanques de Ácido están seguros hasta el momento que alcancen su punto de ebullición.

2-.	 El agua jamás debe entrar en el estanque.

3-.	No vierta jamás agua en chorro directo sobre el Ácido.

4-.	En fuegos pequeños, use extintores polvo químico o Anhídrido Carbónico (CO2).

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:
 BOMBEROS: TELÉFONO 132, CARABINEROS: TELÉFONO 133, Y A DIPROQUIM S.A.: DE 08:30 A 18:30 HRS. AL (2) 26322117,  FUERA DE ESTE HORARIO AL CEL. 92506656.